СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Цели и задачи генерального плана МО «Балдеевское»	2

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	3

2.1 Мероприятия по функционально-планировочному развитию муниципального образования	3

2.2 Мероприятия по функционально-планировочному развитию населенных пунктов	4

2.2 Функциональное зонирование территории	4

2.3 Мероприятия по новому жилищному строительству и	6

реконструкции жилищного фонда	6

2.4 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления	6

2.4.1 Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочий органов местного самоуправления поселения	7

2.4.2 Разработка и утверждение документации по планировке территории	7

2.5 Мероприятия по развитию экономического потенциала МО Балдеевское	7

2.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	7

2.7 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	8

2.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	10

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	11

2.9 Перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	12

Основной чертеж (проектные предложения)	13

Схема развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение)	14

- ВВЕДЕНИЕ

1. Генеральный план МО «Балдеевское» Кизнерского муниципального района Удмуртской Республики разрабатывается  ООО «Леспроект» по заказу администрации МО «Кизнерский район» в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования.

2. При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики, Схемы территориального планирования Кизнерского муниципального района.

3. Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в разработке проекта Администрации МО «Кизнерский район», главе МО «Балдеевское».

- 1. Цели и задачи генерального плана МО «Балдеевское»

1. Основной целью генерального плана МО «Балдеевское», является обеспечение условий для устойчивого развития муниципального образования, согласованного с территориальным планированием Кизнерского района УР и направленного на повышение качества среды проживания населения, развитие экономики поселения, реорганизацию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное природопользование и сохранение окружающей природной среды.

2. Для достижения поставленных целей в генеральном плане МО «Балдеевское» решены следующие задачи:

1) разработаны основные направления градостроительного развития МО «Балдеевское» с учетом особенностей его социально-экономического развития, прогноза изменения численности населения, современного состояния и перспектив развития экономического комплекса;

2) определены границы поселка, сельских населенных пунктов с учетом границ городского поселения, границ участков различных землепользователей, сложившегося функционального использования участков жилой и производственной застройки, объектов рекреации и агропромышленного комплекса, необходимости выделения территорий под новое жилищное строительство;

3) определены зоны различного функционального назначения и основные параметры застройки для каждой из зон;

- 4) определены границы зон размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления МО «Балдеевское»;

5) определены территории для размещения индивидуального жилищного строительства, очередность их освоения;

- 6) определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- 7) определены территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

8) определены основные направления сохранения и использования территорий объектов природного и культурного наследия;

- 9) разработаны мероприятия по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию МО «Балдеевское» разрабатывается на следующие проектные периоды:

1) I этап (первая очередь) – 2020 г.

2) II этап (расчетный срок) – 2030 г.

## 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1 Мероприятия по функционально-планировочному развитию муниципального образования

1. Планировочное развитие МО «Балдеевское»  направленно на создание комфортной среды проживания, соответствующей современным стандартам качества жилых, производственных и рекреационных территорий.

2. Основной задачей планировочного развития МО «Балдеевское» является пространственная интеграция населенных пунктов, сохранение существующей планировочной структуры, реализации комплекса мероприятий по повышению уровня благоустройства, максимального использования существующих территориальных резервов.

3. Трансформация пространственной организации МО «Балдеевское» и развитие его планировочной структуры опирается на следующие принципы:

- 1) развитие транспортной инфраструктуры, реализация комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов и местных дорог.

- 2) эффективное использование территориальных ресурсов, а также природных и физико-географических особенностей территории;

- 3) соблюдения режима использования зон с особыми условиями использования территории (водоохране зоны, санитарно-защитные зоны);

- 4) формирование опорных зон первоочередного освоения жилой застройкой;

- 5) расширение границ населенных пунктов с учетом фактической застройки, включение в границы населенных пунктов территорий из земель сельскохозяйственного назначения для нового жилищного строительства;

- 6) проведения комплексной реконструкции сельскохозяйственных предприятий;

4. В соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования МО «Кизнерский район» предусматривается изменение границ МО «Балдеевское» путем передачи в МО «Кизнерское» земельного участка площадью 90 га. Площадь территории МО «Балдеевское»  – на расчетный срок до 2030 года составит - 17383 га.

5. Административным центром МО «Балдеевское» сохраняется  с. Балдейка.

6. На расчетный срок до 2030 года предлагается сохранить существующую планировочную структуру МО «Балдеевское», развивать основные транспортные направления.

7. На первую очередь до 2020 предусматривается расширение территории                        с. Балдейка в северном направлении за счет присоединения участка земель сельскохозяйственного назначения – 2,5 га.

9. На расчетный срок до 2030 года предлагается ликвидация в установленном законодательством РФ и УР порядке, населенного пункта д. Ямушан Ключи и или организация на его базе фермерского хозяйства.

## 2.2 Мероприятия по функционально-планировочному развитию населенных пунктов

Таблица № 1

| Направления развития | Мероприятия по планировочному развитию |
| --- | --- |
| Развитие территорий общественно-делового назначения | Развитие общественного центра МО «Балдеевское» на базе существующего центра с. Балдейка в районе улиц Центральной и ул. Новой. |
|  | Интенсификации использования уличных пространств на территории жилой застройки. |
| Развитие жилых территорий | Малоэтажная индивидуальная усадебная застройка: 1. на свободных территориях населенных пунктов МО «Балдеевское» 2.на участке, предлагаемом генеральным планом к включению в границу с. Балдейка. |
| Развитие промышленных территорий | Предлагается строительство локальных очистных сооружений в районе с. Балдейка, необходимо осуществить перевод в земли промышленности. |
| Развитие территорий предприятий сельскохозяйственного назначения | Оптимизация территории сельскохозяйственных предприятий, осуществление комплекса мероприятий по реконструкции и новому строительству животноводческих и технологических помещений. |
| Развитие и природно-экологического каркаса | Благоустройство озелененных территорий: мемориала погибшим в годы великой отечественной войны ул. Молодежной. |
|  | Расчистка пойменных территорий |
| Развитие рекреационных территорий | Севернее с. Балдейка на берегу пруда организовать рекреационную зону для проведения культурных и спортивно-массовых мероприятий Северо-западнее границы д. Старый Аргабаш на берегу пруда организовать зону для проведения культурных и спортивно-массовых мероприятий |

- 2.2 Функциональное зонирование территории

1. В Генеральном плане МО «Балдеевское» установлены следующие функциональные зоны:

- 1) Жилые;

- 2) Общественно-деловые;

- 3) Промышленные

- 4) Рекреационного и природного назначения;

- 5) Сельскохозяйственного использования;

- 6) Специального назначения.

2. В составе жилых зон выделяются:

- 1) Зона жилой индивидуальной застройки.

3. В составе общественно-деловых зон выделяются:

- 1) Зона размещения объектов общественного и делового назначения;

- 2) Зона размещения объектов социального назначения.

- 4. В составе промышленной зоны выделяются:

- 1) Зона размещения промышленных объектов

5. В составе зон рекреационного назначения выделяются:

- 1) Зона природного озеленения.

6. В составе зон сельскохозяйственного использования выделяются:

- 1) Зона сельскохозяйственного использования.

7. В составе зоны специального назначения выделяется:

1) Зона размещения кладбищ.

8. Перечень функциональных зон и параметры их планируемого развития

Таблица № 3

| Тип зоны | этажность |  | Краткое описание режима освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| - Зона жилой индивидуальной застройки | 3 |  | Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебным участком. |
| - Проектируемая зона жилой индивидуальной застройки |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| - Зона размещения объектов общественного и делового назначения | 2 |  | Зона предназначена для размещения различных объектов общественного и делового назначения в том числе и формирующих общественные центры. |
| - Зона размещения объектов социального назначения | 2 |  | Зона предназначена для размещения учреждений дошкольного, образования, объектов здравоохранения и социального обеспечения, спортивных сооружений. |
| Промышленная зона |  |  |  |
| - Зона размещения промышленных объектов | 1 |  | Зона предназначена для размещения объектов промышленного и коммунально-бытового назначения |
| Рекреационные и природные территории |  |  |  |
| - Зона природного озеленения | 0 |  | Зона предназначена для сохранения естественных территорий и пойменных территорий природопользования пойменных территорий малых рек. |
| Территории сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0 | Зона предназначена для ведения огородничества без строительства вспомогательных объектов и жилых строений. |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| Зона размещения кладбищ | 0 |  | Размещение кладбищ. |

## 2.3 Мероприятия по новому жилищному строительству и

## реконструкции жилищного фонда

1. Расчет жилищного строительства приводится исходя из проектируемой численности собственного населения МО «Балдеевское» на 2020 г. – 745 человека, на 2030 г. – 755 человек.

2. Генеральным планом МО «Балдеевское» предлагается:

1) достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2020 г. на уровне 22 м2 на одного жителя. К 2020 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить порядка 16,39тыс. м2. Средний ежегодный ввод порядка 0,249  тыс. м2 нового жилья.

2) Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030г. на уровне 25 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району на расчетный срок должна составить 18,88 тыс. м2. Средний ежегодный ввод порядка 0,249 тыс. м2 нового жилья.

3.Основной тип новой застройки – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): средний размер индивидуального дома ~ 70 кв. м, средний размер приусадебного участка 0,15 га.

4.Общая убыль жилищного фонда составит порядка 0,6 тыс. кв. м.

На расчетный срок до 2030 года весь имеющийся ветхий жилой фонд предлагается реконструировать.

## 2.4 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправления поселения помимо развития инженерной и транспортной инфраструктур относятся к следующим видам деятельности, осуществляемым на территории городского поселения:

- 1) Организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- 2) Организации обустройства мест массового отдыха населения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- 3) Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- 4) Организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- 5) Обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- 6) Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- 7) Организации мероприятий по работе с детьми и молодежью.

- 2. Созданию условий для:

- 1) жилищного строительства;

- 2) обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- 3) организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- 4) развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- 5) развития малого и среднего предпринимательства.

3. Для реализации полномочий по созданию условий для различных видов деятельности на территории поселения, определенных ФЗ-131, в генеральном плане предусмотрены мероприятия по функциональному зонированию.

4. Строительство жилья (в том числе муниципальное жилищное строительство), объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, организаций культуры, спортивных объектов, объектов малого и среднего предпринимательства,

5. Организация мест отдыха осуществляется на территории соответствующих функциональных зон органами местного самоуправления поселений и муниципальных районов, органами государственной власти в рамках действующего законодательства, а также частными инвесторами.

5.Строительство объектов здравоохранения, дошкольного воспитания и среднего образования осуществляется в соответствии с полномочиями Кизнерского муниципального района.

### 2.4.1 Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочий органов местного самоуправления поселения

- Мероприятия на первую очередь до 2020 года:

1) Капитальный ремонт здания Балдеевской школы с реконструкцией спортивного зала и школьного спортивного ядра;

2) Капитальный ремонт здания Балдеевского дома культуры;

3) Капитальный ремонт здания семейного клуба д. Тузьмо-Чабья;

4) Строительство семейного клуба в д. Старый Аргабаш;

5) Расширение кладбища в  северо-восточном направлении на 2 га;

6) Благоустройство сквера у памятника погибшим в годы великой отечественной войны в с. Балдейка.

2. Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

1) Сохранение основных объектов социального обслуживания населения проведение комплекса мероприятий по их капитальному ремонту и реконструкции, оснащению современным оборудованием и инвентарем.

### 2.4.2 Разработка и утверждение документации по планировке территории

1. Мероприятия на первую очередь до 2020 года:

1) Разработка проекта планировки на территорию, присоединяемую к территории                   с. Балдейка;

2) Разработка проекта планировки и проекта межевания на территорию с. Балдейка, д. Нижняя Чабья, д. Тузьмо Чабья, д. Старый Аргабаш.

## 2.5 Мероприятия по развитию экономического потенциала МО Балдеевское

1. Мероприятия на первую очередь до 2020 года:

Привлечение инвестиций для реконструкции и нового строительства сельскохозяйственных предприятий:

1) Реконструкция молочно-товарных ферм с. Балдейка, д. Старый Аргабаш.

2) Привлечение инвестиций для развития рекреационных территорий - организация  зон отдыха в близи с. Балдейка и д. Старый Аргабаш, преимущественными видами отдыха являются - кратковременный семейный отдых, детский отдых, активные виды отдыха, проведение спортивных мероприятий.

## 2.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия на первую очередь до 2020 года:

1) Реконструкция и ремонт автодорог местного значения по территории МО Балдеевское.

2) Строительство местных дорог для обеспечения круглогодичной связи с населенными пунктами;

3) Реконструкция подъездов к с. Балдейка, д. Тузьмо-Чабья, д. Старый Аргабаш, д. Нижняя Чабья;

4) Реконструкция существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах:

  - с. Балдейка – реконструкция и ремонт главных улиц ( ул. Центральная)  с устройством усовершенствованного покрытия, реконструкция и новое строительство основных улиц в жилой застройке, подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта;

  - д. Нижняя Чабья – реконструкция и ремонт главной улицы (ул. Центральная) с устройством усовершенствованного покрытия, реконструкция и новое строительство основных улиц в жилой застройке;

  - д. Тузьмо-Чабья – реконструкция и ремонт основных улиц в жилой застройке (ул. Заречная, ул. Садовая);

  - д. Старый Аргабаш – реконструкция и ремонт главной улицы (ул. Центральная) с устройством усовершенствованного покрытия, реконструкция и новое строительство основных улиц в жилой застройке.

5) развитие улично-дорожной сети – строительство продолжений основных жилых улиц с последующим примыканием к ним новых участков уличной сети и прочих элементов инфраструктуры.

6) организация работ по освещению основных улиц.

7) Развитие автотранспортной инфраструктуры:

  - организация объектов обслуживания автотранспорта (СТО) в пределах                        с. Балдейка;

  - развитие сети пассажирского автотранспорта, повышение частоты движения общественного и коммерческого транспорта при сообщении с пос. Кизнер.

2) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

1) Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции основных автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов.

2) Строительство участка региональной дороги по территории МО «Балдеевское».

## 2.7 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

1. Электроснабжение:

1) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

- Строительство новых ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в населенных пункта МО «Балдеевское».

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с применением энергосберегающих технологий.

2. Газоснабжение:

1) Развитие газоснабжения на территории МО «Балдеевское» выполняться на основании Республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010 — 2014 годы» № 269, утвержденной постановлением Правительства  Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года и в соответствии с разработанной схемой газоснабжения Кизнерского района.

2) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

  - Строительство новых источников теплоснабжения на газовом топливе.

  - Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

  - Обеспечение надежности и безопасности системы газоснабжения.

  - Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

  - Строительство разводящих сетей в населенных пунктах.

  - Организация газоснабжения районов индивидуальной застройки на базе использования природного газа.

  - Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП.

  - Перевод на газообразное топливо котельных отапливающих здания общественного назначения.

В том числе мероприятия на первую очередь до 2020 года:

- строительство межпоселкового газопровода ответвление на с. Балдейка и д. Нижняя Чабья;

- строительство межпоселкового газопровода ответвление на д. Старый Аргабаш;

- строительство разводящих сетей в д. Балдейка, Нижняя Чабья, Старый Аргабаш, Тузьмо Чабья.

3 Теплоснабжение:

1) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

- Строительство новых котельных (блок модульных – БМК с возможностью поэтапного ввода мощностей).

- Строительство новых тепловых сетей.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

- Перевод котельных на газовое топливо с их техническим переоснащением.

- Использование эффективной теплоизоляции на реконструируемых и новых тепловых сетях (пенополиуретана - ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения на источники заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

4. Водоснабжение:

1) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

  - Развитие централизованной системы водоснабжения с. Балдейка, д. Нижняя Чабья, Тузьмо Чабья, Старый Аргабаш.

  - Строительство и ремонт сетей и сооружений водопровода:

  - Установление и обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

  - Обеспечение надежного электроснабжения водозабора.

  - Реконструкция и строительство пожарных резервуаров и водоемов.

  - Ремонт колодцев.

  - реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии с износом, что вызывает большие потери в сетях и ведет к излишнему потреблению воды.

В том числе мероприятия на первую очередь до 2020 года:

  - Проведение комплекса мероприятий по реконструкции основных сетей водоснабжения на основании гидравлического расчета, устранение тупиковых участков сетей.

  - Строительство сетей водоснабжения в с. Балдейка (проектируемая жилая застройка – 450 м).

  - Строительство перемычки в д. Нижняя Чабья между ул. Лесная – ул. Центральная – 110 м.

  - Строительство сетей водоснабжения в д. Тузьмо Чабья – 1650 м.

5. Водоотведение:

1) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

  - Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах МО «Балдеевское».

2) В том числе мероприятия на первую очередь до 2020 года:

  - Строительство канализационных сетей и локальной очистной установки в с. Балдейка.

  - Вывоз канализационных стоков от индивидуального жилого фонда на очистные сооружения в п. Кизнер.

6. Средства связи:

1) Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

2) В том числе мероприятия на первую очередь до 2020 года:

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

- Развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

## 2.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

1. При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

1) территория памятника;

2) охранные зоны объектов культурного наследия;

3) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

4) зоны охраняемого природного ландшафта.

2. Мероприятия по развитию исследований:

1) Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

2) Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

4. Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

1) Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

2) Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

3) Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

5. Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия:

1) Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 2.9 Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

1. Планировочные мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению.

2. Проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Мероприятия по охране окружающей среды учитывают мероприятия, предлагаемые в Схеме территориального планирования Кизнерского муниципального района.

3. Мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

1) Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

4) Осуществлять контроль за соблюдением режима зон санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция),

5) проведение комплекса мероприятий по сокращению СЗЗ или выводу жилых помещений, детских садов, школ и др. за пределы СЗЗ за счет предприятия загрязнителя.

5) Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и предприятий.

7) Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

9) Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

10) Соблюдение Лесохозяйственного регламента Кизнерского лесничества.

12) Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в с. Балдеевское.

13) Организация в населенных пунктах системы сбора твердо-бытовых отходов с последующим их вывозом на полигон ТБО в МО «Кизнерское».

14) Расширение существующего кладбища на 2 га.

15) Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

16) Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями.

3. Мероприятия на первую очередь до 2020 года.

1) По охране атмосферного воздуха:

б) разработка проектов СЗЗ, ПДВ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

запрет расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

2) По охране водных ресурсов:

а) создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

г) соблюдение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, озеленение данных территорий.

б) проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод сельскохозяйственных предприятий;

д) организация дренажной сети вокруг кладбища.

4) По охране почв и санитарной очистке территории:

а) разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

б) организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

в) приведение в соответствие с природоохранными нормативами места хранения навоза, сооружение и обустройство площадок для хранения компоста (использование плотного грунта, обваловывание и др.), разработка иных проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

г) недопущение образования несанкционированных свалок;

д) рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

е) инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, рекультивация карьеров;

5) По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

а) соблюдение Лесохозяйственного регламента Кизнерского лесничества;

охрана и сохранение лесов;

в) оформление озелененной территории общего пользования в с. Балдейка с соблюдением нормативных требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 2.9 Перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

1) Необходимо выполнения комплекса мероприятий по развитию материально- технического оснащения добровольного пожарного подразделения.

2) В с. Балдейка, д. Нижняя Чабья, д. Старый Аргабаш, предлагается реконструкция существующих и строительство новых пожарных гидрантов и пожарных резервуаров в проектируемой индивидуальной застройке.

3). В Тузьмо Чабья предлагается строительство пожарных гидрантов на сетях водоснабжения.

4) На пруду у д. Старый Аргабаш предлагается строительство пожарного пирса с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).

- Основной чертеж (проектные предложения)

- Схема развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение)