Содержание

Состав графического материала…………………………………………………………….3

Введение………………………………………………………………………………………4

Положения о территориальном планировании………………………………………...5

1. Положения проекта генерального плана

МО «Липовское сельское поселение». …………………………………………………….5

2.  Цели и задачи генерального плана  МО «Липовское сельское поселение»………….6

Перечень мероприятий по территориальному планированию

и последовательность  их выполнения. …………………………………………….......8

3. Общие сведения о муниципальном образовании………………………………………..8

4. Основные мероприятия по охране окружающей среды………………………………...9

5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны………………………...11

6 Демография. Прогноз численности населения…………………………………………..13

7. Экономическая база……………………………………………………………………….14

8. Жилой фонд………………………………………………………………………………..16

9.  Социальная инфраструктура……………………………………………………………..17

10. Транспортная инфраструктура…………………………………………………………..18

11. Инженерная инфраструктура……………………………………………………………19

12. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного

значения и особо охраняемых природных территорий (ООПТ)…………………………..20

13. Функционально – планировочная структура МО «Липовское сельское поселение»...22

14.Функционально – планировочная структура  населенных пунктов

муниципального образования………………………………………………………………..23

Состав графического материала.

| 1 | Генеральный план. Современное использование территории |
| --- | --- |
| 2 | Генеральный план. Схема границ территорий с особыми условиями использования |
| 3 | Генеральный план. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. |
| 4 | Схема комплексной оценки территории |
| 5 | Генеральный план. Схема проектных предложений. |
| 6 | Генеральный план с.Кизнер. Основной чертеж |

Введение.

# Разработка генерального плана МО «Липовское сельское поселение» выполнена ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» на основании муниципального контракта № 16-01 от 04.12.2009 года с администрацией муниципального образования «Кизнерский район».

# Основными документами при выполнении работ являются: Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации»; Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2007 г. № 606 « Об утверждении положения о документах территориального планирования муниципальных образований в Удмуртской Республики»; Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 марта 2008 г. № 103 «О внесении изменения в Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Удмуртской Республики».

При разработке проекта генерального плана МО «Липовское сельское поселение»,  в процессе выполнения подготовительных работ,  произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры,  градоэкономической характеристики территории.

В генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Положения о территориальном планировании

1.Положения проекта генерального плана  МО «Липовское сельское поселение».

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Генеральный план МО «Липовское сельское поселение» МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики является документом территориального планирования.

Основные положения проекта генерального плана МО «Липовское сельское поселение» включают:

- цели и задачи территориального планирования сельского поселения;

- мероприятия по территориальному планированию сельского поселения  и последовательность их выполнения.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана  включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и ее комплексного развития;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование проектного решения  территориального планирования.

Схемы генерального плана  МО «Липовское сельское поселение» включают в себя:

- анализ современного состояния территории, где отображены существующие границы муниципального образования, границы населенных пунктов, границы земель различных категорий, границы территорий объектов культурного наследия, отображены основные транспортные и инженерные коммуникации;

- анализ природных и техногенных планировочных ограничений, где отображены зоны с особыми условиями использования территорий;

- анализ территории по риску возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- проектное предложение развития поселения и другие схемы.

Обязательными положениями территориального планирования являются:

- зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- основные направления развития сельского поселения во взаимосвязи с развитием системы расселения муниципального района и республики;

- основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур;

- предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства и организации мест отдыха населения;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- предложения по установлению границ населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий;

предложения по выделению территорий резерва для развития населенных пунктов.

2.Цели и задачи генерального плана  МО «Липовское сельское поселение»

Генеральный план  представляет собой комплексный градостроительный анализ, охватывающий весь спектр жизнедеятельности поселения: природно-ресурсный, производственный, социально-демографический, рекреационно-туристический, пространственно-планировочный и др., который позволяет прогнозировать условия дальнейшего его развития.

Генеральный план является документом, который продолжает и уточняет основные направления градостроительного и социально-экономического  развития поселения, заложенные в Схеме территориального планирования МО  «Кизнерский район».

Генеральный план является градостроительным документом, представляющим территориальное развитие МО «Липовское сельское  поселение» на расчетный срок до 2025 г. ( 1 очередь- 2015 г)

Цель проекта: определение условий устойчивого развития территории, создание условий комфортной и безопасной жизнедеятельности населения, роста уровня и качества жизни населения.

Основными задачами проекта являются:

- комплексный анализ территории, выявление потенциальных ресурсов поселения, анализ экологического состояния и др;

- прогноз перспективной численности населения поселения;

- сохранение природной среды и культурного наследия;

- анализ экономической базы поселения, с последующим анализом возможного развития производственной базы;

- предложения по перспективному развитию сети сельских населенных пунктов, систем расселения, жилого фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования.

Решения Генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения;

- обеспечения сохранности уникального природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников культуры;

- устойчивого развития территории за счет рационального  природопользования и охраны природных ресурсов;

- формирования рекреационных комплексов, создаваемых посредством реализации инвестиционных проектов;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

-объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального образования;

-автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

и последовательность  их выполнения.

3. Общие сведения о муниципальном образовании

МО «Липовское сельское поселение» расположено в центральной части Кизнерского муниципального района Удмуртской Республики.

Границы муниципального образования утверждены Законом Удмуртской Республики от 28.12.2004 г № 121-З

Территория сельского поселения граничит с Кизнерским, Ягульским, Старободьинским сельскими поселениями МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики и с Кировской областью. Общая площадь сельского поселения составляет  10707 га. На территории МО «Липовское сельское поселение» находится село Кизнер и четыре деревни: Новый Трык, Синяр-Бодья,  Липовка,  Синярка. Село Кизнер является административным центром сельского поселения. Численность населения составляет 2040 человек (01.01.2009 г)

Село Кизнер находится в 3 километрах от районного центра п. Кизнер. Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Кизнер.

В состав поселения входят земли различных категорий:

| № п/п | Наименование категории земель | Площадь, Га | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 323,1 | 3,0 | Площади посчитаны укрупненно на основе топографических данных |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5421,6 | 50,7 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта | 120,7 | 1,13 |  |
| 4 | Земли лесного фонда | 4741,3 | 44,3 |  |
| 5 | Земли водного фонда | 100,28 | 0,9 |  |
| 6 | Земли обороны | --- |  |  |
| 7 | Итого | 10707 | 100 |  |

Рис 1. Местоположение поселения в структуре МО «Кизнерский район»

4.   Основные мероприятия по охране окружающей среды

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является восстановление и сохранение экологического равновесия среды хозяйственной деятельности.

Лесные ресурсы.

В целях улучшения качественного состава лесов должны проводиться санитарные рубки, рубки, связанные с реконструкцией малоценных лесных насаждений, осуществляться мероприятия по улучшению возрастного состава лесов, в том числе по предотвращению накопления перестойных насаждений, а также по повышению плодородия почв и другие работы, способствующие продуктивности лесов. При лесовосстановительных работах необходимо внедрять более ценные и высокопродуктивные породы. Важное значение в развитии лесного хозяйства принадлежит мероприятиям, направленным на охрану леса от пожара и защиту от вредителей.

Охрана почвенных ресурсов.

Главным звеном в охране почв должно стать рациональное использование земельного фонда, с учетом местных особенностей почв и тенденции их изменения. Рациональное использование земель включает введение и освоение севооборотов с правильным обязательным соблюдением чередования культур, с экономически правильной структурой посевных площадей, системы обработки почвы, направленной на повышение ее плодородия, агротехнические и биологические меры борьбы с вредителями, болезнями сорняков, правильную организацию семеноводства.

Охрана водных ресурсов.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Охрана воздушного бассейна.

В целях решения задач охраны окружающей среды от загрязнений разного вида транспорта в проекте предлагаются мероприятия:

- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров;

- Необходимо выполнить прогнозный комплексный анализ воздействия автотранспорта для создания программ по проведению необходимых природоохранных мероприятий с учетом постоянного роста количества личного автотранспорта и развитием транспортной сети;

- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Установление охранной зоны для железной дороги шириной 100 м от оси крайнего железнодорожного пути по обе стороны.

5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

МО «Кизнерский район» входит в IV группу по интенсивности проявления   стихийных   бедствий.   К числу   наиболее   опасных метеорологических явлений, могущих привести к стихийным природным бедствиям на территории поселения, можно отнести:

- смерчи и ураганы со скоростью ветра до 30 м/сек, в порывах до 40 м/сек -могут привести к повреждению жилых и производственных зданий, воздушных линий электропередач, образованию завалов в лесопарковой зоне, травмированию и гибели людей;

-сильные похолодания до - 50 градусов могут привести к нарушению движения транспорта, серьезным затруднениям по обогреву мест проживания и работы населения, содержания скота;

- поздние и ранние заморозки;

-сильные снегопады, метели, гололед могут затруднить движение транспорта;

-наводнения с превышением критических отметок затопления;

-особую опасность для населения могут представлять пожары: застройка домов, особенно частного сектора плотная. Учитывая, что поселение находится в обширных лесистых зонах, в летний период сохраняется высокий риск возникновения очагов лесного пожара. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 2 природных пожаров, общей площадью до 3 га лесной территории и до 5 га не лесной территории. В зону действия опасных факторов могут попасть все населенные пункты поселения.

Большой фактор риска возникновения ЧС техногенного характера, на данный момент, связан с объектами хранения отравляющих веществ (ОВ) и на перспективу будет связан с деятельностью завода по уничтожению химического оружия.

Основные направления в области предотвращения ЧС:

1. Совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

2. Повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;

3. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций всех категорий населения (работающее  население, неработающее население, учащиеся, руководящий  и командно-начальствующий состав).

Предлагаются следующие меры по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

Природного характера.

1. С целью прогнозирования случаев ЧС принять меры по улучшению работы гидрометеослужбы, обеспечить метеорологическую службу компьютером с выходом в Интернет для получения информации о состоянии погоды в других регионах и районах, постоянно вести мониторинг погодных катаклизмов.

2. Для снижения лесных пожаров в летний период времени лесной службе (лесхозу) заранее разрабатывать мероприятия по их предотвращению, согласовывать со всеми службами и утвердить распоряжением Главы администрации.

Техногенного характера.

Обрыв проводов ЛЭП происходит почти ежегодно (из-за налипания снега в гололед), поэтому с целью снижения ущерба необходимо в каждом населенном пункте иметь стационарные электростанции на жидком топливе (солярка, бензин), главам поселений заранее готовиться к этому стихийному бедствию.

Заболеваний особо опасными инфекциями:

Для сокращений риска заболеваний гриппом, которые происходят ежегодно в осеннее - зимний период времени необходимо проводить большую профилактическую работу по локализации очагов и изоляции больных от здоровых людей, своевременным обеспечение аптек необходимыми лекарствами.

С целью исключения заболеваний КРС в общественном животноводстве и подворьях граждан ветеринарной службе необходимо регулярно изучать обстановку и вести наблюдение за состоянием животных, делать своевременные прививки, заниматься мониторингом болезней животных в соседних регионах и районах.

Мероприятия гражданской обороны

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное время и военное время для защиты населения от оружия массового поражения.

В плане ГО поселения должно быть  предусмотрено:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в мирное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты  и предоставление средств коллективной защиты в установленные сроки;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ  в военное время;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- организация и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб района.

6.Демография. Прогноз численности населения

В результате комплексного анализа, проведенного на основе основных демографических показателей (таких как, естественный и механический прирост, половозрастная структура, демографическая нагрузка и др.) рост населения в поселении не прогнозируется, принимается более оптимистичный коэффициент уменьшения численности - 0,5 %  в 1 год.

Таким образом, перспективная численность по каждому населенному пункту будет следующей:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения данные 2010 г. чел. | Перспективная численность на 2015 г | Перспективная численность на 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кизнер | 1658 | 1617 | 1536 |
| 2 | д. Новый Трык | 128 | 125 | 119 |
| 3 | д. Синяр-Бодья | 254 | 248 | 236 |
| 4 | д. Липовка | --- | --- | --- |
| 5 | д. Синярка | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 2040 | 1990 | 1891 |

В связи с политическими программами, предлагаемыми правительством, существует возможность улучшения экономического и социального положения в целом по стране и в муниципальных районах в частности.

Национальные проекты, такие как «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» в которых являются приоритетными направлениями - доступность жилья,  помощь молодым семьям, помощь в организации личных подсобных хозяйств, выявление привлекательных инвестиционных площадок в сфере сельскохозяйственного производства и рекреации и многие другие направления будут дополнительным стимулом к увеличению миграций в село.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых действует  Республиканская целевая программа «Молодежь Удмуртии на 2009-2013 годы»

Следует сохранить и совершенствовать систему семейных пособий, а также минимальных (бесплатных) социальных гарантий для детей в сфере образования, здравоохранения, культуры, оздоровительного отдыха, развитие социального страхования и частичной компенсации расходов в сфере платных услуг.

Увеличение населения возможно в результате осуществления программ правительства по привлечению  населения из ближнего и дальнего зарубежья. В результате появляется возможность «работы» земли, то есть ее аренда, кроме того, появляется возможность использования иностранного опыта в организации сельского хозяйства, что является важным для перспективного развития производственного потенциала сельского поселения.

7. Экономическая база

Экономическая база поселения будет развиваться, в основном, по направлениям животноводства (мясомолочное направление), растениеводство (в первую очередь для нужд животноводства), а также выращивание овощей в открытом и закрытом грунте и переработки производимой продукции.

Исходя из данных, по структуре занятости населения предпринимательство на селе должно стать доминирующим компонентом. Единственным и мощным приоритетом в развитии производственного потенциала в агропромышленном секторе на селе должно стать  фермерство (КФХ).

Наиболее выгодной организацией трудовой деятельности на селе на перспективу останется ЛПХ. Социально-экономическая значимость сохранения и развития ЛПХ заключается в том, что в этом секторе АПК используется труд пенсионеров и подростков, ведется трудовое воспитание молодежи, а также используются хозяйственные постройки, находящиеся у населения, пищевые отходы сельской семьи, неудобные для общественного производства  кормовые угодья. Товарная продукция ЛПХ увеличивает налогооблагаемую базу сельских  муниципальных образований.

Общие мероприятия для развития предприятий и предпринимательской деятельности:

- сохранение и реконструкция существующих сельскохозяйственных предприятий;

- расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции;

- создание новых предприятий на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных, минерально-сырьевых и др.);

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции;

- содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также предприятий,  использующих местное сырье и материалы;

- оказание поддержки частным предпринимательским инициативам (обеспечение земельными участками, нежилыми помещениями, возможности подключения к сетям и объектам инженерной инфраструктуры)

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

- формирование инвестиционных площадок под развитие малого и среднего предпринимательства в сфере развития придорожного сервиса, туризма и отдыха с созданием новых мест приложения труда;

- создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания населения, как источника пополнения доходов населения

Для развития производственного комплекса предлагается ряд мероприятий на расчетный срок:

-сохранение и увеличение производственных мощностей действующих предприятий;

-продолжение модернизации деревоперерабатывающих предприятий – ООО «Троя-импекс», ООО «Интера»;

-реконструкция  объектов сельскохозяйственного производства в ряде СПК, КФХ и других организациях.

Для устойчивого экономического развития поселения проектом резервируются территории бывших сельскохозяйственных производственных объектов и выделяются как инвестиционные площадки. Данные производственные площадки имеют некоторое инженерное оборудование и транспортные связи.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической  и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши».

В перспективе планируется увеличение доли малых предприятий в секторе экономики, связанных с сельскохозяйственным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации) В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, переходить в другие сферы деятельности.

8.Жилой фонд.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Удмуртской Республики предусматривают иметь расчетные показатели жилой площади на 2015 год 24 кв.м./ чел, а на 2025 год – 28 м.кв/ чел

Динамика жилого фонда будет следующей:

| Этапы реализации | Численность населения на расчетный период | Жилой фонд на начало периода ( тыс .м.кв) | Объем жилого фонда на конец периода ( кв.м/чел) тыс.м.кв. | Объем нового строительства тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2010-2015гг) | 1990 | 36.4 | 47,8 | 11,4 |
| 2 этап (2025 г) | 1891 | 47,8 | 53,0 | 5,2 |

Объем нового жилищного строительства на перспективу в 15 лет составит 16,6  тыс. м.кв. Если провести укрупненный расчет, то в 1 год необходимо сдавать около 1100 м. кв.

Необходима реконструкция существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий проживания населения. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

По укрупненным расчетам, если на один жилой дом будет приходиться 100 м.кв. с участком 15 соток, то дополнительной селитебной территории понадобиться 30 га.   В развитии села Кизнер проектным предложением закладывается расширение селитебной территории на 256,7 га, которое обеспечит потребность в территориях на расчетный срок и на запроектную перспективу.

Генеральным планом МО «Липовское сельское поселение» в области жилищного строительства предлагается решение следующих первостепенных задач:

- увеличение темпов жилищного строительства;

- модернизация и реставрация исторически ценной жилой и общественной застройки, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта и рекреации;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

9. Социальная инфраструктура.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Одним из главных и приоритетных направлений в развитии социальной инфраструктуры будет создание благоприятных условий для реализации национальных проектов в сфере улучшения качества жизни населения и создании необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных услуг.

Согласно СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, в сельской местности обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости может осуществляться в пределах транспортно-пешеходной доступности не более 30 мин .

Сфера образования.

На перспективу, по укрупненным расчетам с учетом прогноза численности населения, численность школьников и дошкольников составит:

| Численность населения на 1 очередь | Дошкольники (32 чел.на 1000 жит) 2015 г |  | Школьники ( 75 чел.на 1000 жит) 2015 г |  | Численность населения на 2 очередь 2025 г | Дошкольники (32 чел.на 1000 жит) 2025 г | Школьники ( 75 чел.на 1000 жит) 2025 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 |  | 64 | 149 | 1891 |  | 61 | 142 |  |

На перспективный срок мест в детском саду будет достаточно, в школе нехватка мест составляет 52 . Необходима реконструкция здания школы с увеличением мест до расчетных показателей.

Территории и объекты бывших образовательных учреждений в населенных пунктах поселения генеральным планом резервируются для обеспечения возможных изменений в численности детей или в структуре образовательных услуг на перспективу.

Генеральным планом предлагается ряд мероприятий на расчетный срок  по улучшению качества оказываемых услуг в сфере образования:

-реконструкцию здания школы с увеличением мест;

-провести капитальный ремонт зданий школьных и дошкольных общеобразовательных учреждений;

-при необходимости возможно перепрофилирование части неиспользуемых школьных помещений для нужд образования.

Здравоохранение.

Основными мероприятиями на перспективу будут реконструкция и замена морально и физически устаревших зданий, существующих учреждений здравоохранения и строительство новых ФАП и офисов врачей в населенных пунктах. Обеспечить малочисленные населенные пункты поселения мобильными пунктами медицинской помощи.

Система культурного обслуживания.

В основном мероприятия по развитию системы обеспечения населения объектами культурно–досугового назначения будут направлены на реконструкцию и замену морально и физически устаревших зданий и помещений в населенных пунктах района.

На расчетный срок необходимо:

-сохранить существующую сеть сельских домов культуры, клубов, музеев;

-разработать программу обеспечения малочисленных сельских населенных пунктов передвижными формами культурно-досугового  обслуживания;

-провести капитальный ремонт зданий и реконструкцию объектов культурно-досугового назначения.

В самых малых по численности населения населенных пунктах необходимо обеспечить доставку жизненно-необходимых продуктов питания и предметов быта на основе мобильных магазинов с периодическими выездами в данные деревни.

10. Транспортная инфраструктура

Мероприятия на расчетный срок::

- строительство автодороги на Великие Луки и строительство мостового сооружения

через ж/д пути;

- реконструкция автодороги межмуниципального значения «Кизнер-Муркозь-Омга» 6 категории. ( асфальтирование) ( 9,3 км )

- реконструкция дороги с. Синярка - п. Кизнер (район льнозавод) ( отсыпка гравием) ( 3,6 км )

11.Инженерная инфраструктура

Общие цели и задачи инженерного обеспечения.

- развитие инженерной инфраструктуры как ключевого момента социально-экономического развития поселения;

- создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения  поселения с учетом потребностей населения;

- обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;

- повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.

Водоснабжение

Общие мероприятия по обеспечению населения сельского поселения доброкачественной питьевой водой на полный срок реализации генерального плана необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей и инженерного оборудования, обеспечивающего подачу воды к домам.

Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается строительство газопровода высокого давления до д.Новый Трык с установкой ГРПШ, вторая линия от ГРС до д. Синяр-Бодья с установкой ГРПШ.

Проектным решением на первую очередь будет: строительство линии газопровода с направлением с. Кизнер-Гыбдан.

На расчетный срок предусмотрена газификация всех населенных пунктов поселения ( кроме д.Липовка и д.Синярка)

Энергоснабжение

- реконструкция трансформаторных подстанций со сроком эксплуатации более 25 лет;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- проведение поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования.

Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистки территории.

На территории поселения имеется 2 кладбища.  ( 0,2 и  21,4  га). Кладбище, площадью 0,2 га на сегодняшний момент закрыто. Кладбище севернее с. Кизнер (1100 м от границы населенного пункта) площадью 21,4 га попадает в санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника. Необходимо закрытие данного кладбища, а увеличение площади производить вне СЗЗ скотомогильника.

На перспективу закладывается площадка (3,5 га) под кладбище, северо-восточнее д. Новый Трык за границами территории защитных лесов на землях сельскохозяйственного назначения. В связи с развитием сельскохозяйственного производства, увеличением мощностей действующих предприятий  на территории поселения одного скотомогильника будет достаточно. На территории поселения их насчитывается 6 ед. (3 действующих, 3 сибиреязвенных скотомогильника закрытых).

На перспективу, скотомогильник севернее с. Кизнер остается, необходимо осуществлять захоронение тушь животных в усовершенствованном сооружении с организацией минимального вредного воздействия на окружающую среду.

Генеральным планом рекомендовано закрытие остальных действующих скотомогильников, и проведение всех необходимых мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

12. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения и особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Перечень объектов историко-культурного значения

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, наличие паспорта | Статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кизнер | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, 1967 г. | выявленный |
| 2 | д. Синяр-Бодья | Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной Войны, 1968 г. | выявленный |
| 3 | д. Синярка | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г | Региональный |

Перечень мероприятий на расчетный срок реализации генерального плана и на запроектную перспективу:

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
         2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

4. Необходима постановка на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

5.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия ;

6.Необходима разработка  историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

7.Реализация республиканских целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

8.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:

Общие положения:

1. Сохранение композиционной роли памятников в структуре сел и природных ландшафтов;

2. Сохранение масштабного окружения объектов культурного наследия;

3. Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;

4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;

5. Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;

6. Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия.

Для памятников и мемориалов:

1. Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2. Устройства декоративного ограждения;

3. Исключения хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4. Зрительный бассейн определять со стороны главного фасада памятников;

5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту.

13.  Функционально-планировочная структура

МО «Липовское сельское поселение».

Для устойчивого развития муниципального образования в рамках проекта генерального плана был проведен комплексный анализ, на результатах которого основывается проектное решение. Граница территории МО «Липовское сельское поселение» на перспективу меняет свое начертание. В поселение убавляются территории в районе п.Кизнер (в районе микрорайона «Северо-западный») и в районе АБЗ в пользу МО «Кизнерское сельское поселение» 629 га.

Для развития входящих в состав сельского поселения населенных пунктов предусматривается выделение резервных территорий, необходимых для перспективного развития жилищного и гражданского строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, огородничества, организации отдыха населения и других надобностей.

На перспективу предлагается изменение границ с. Кизнер и д. Синяр Бодья.

В планируемых границах с. Кизнер предлагается освоить 256,7 га,  11,3 га прибавляются в д. Синяр Бодья. Все изменения границ населенных пунктов происходят за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение площадей населенных пунктов отображено в таблице.

| № п/п | Населенный пункт | Существующая площадь, Га | Проектная площадь, га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кизнер | 157,6 | 414,3 |
| 2 | д.Новый Трык | 47,3 | 47,3 |
| 3 | д.Синяр Бодья | 69,5 | 80,8 |
| 4 | д. Синярка | 29,9 | 29,9 |
| 5 | д.Липовка | 18,8 | 18,8 |
|  | Итого | 323,1 | 591,1 |

Населенные пункты д. Синярка и д. Липовка в связи с отсутствием в них населения генеральным планом рекомендуется оставить как возможные инвестиционные площадки для развития сельского хозяйства, создание там ЛПХ и КФХ, дачных товариществ или туризма. В данных населенных пунктах имеются линии электропередач и грунтовые дороги.

Так как, территорию д.Липовка перекрывает санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника, то на перспективу необходимо предусмотреть возможности использования территорий данного населенного пункта в соответствии с нормативно-правовыми документами, либо необходима корректировка данной санитарной зоны скотомогильника.

По территории поселения пройдет проектная дорога регионального значения (протяженность 2,85  км).

14. Функционально-планировочная структура населенных пунктов поселения

с. Кизнер.

Поселковые территории представляют собой исторически сложившуюся достаточно регулярную планировочную структуру. Имеет мелкоквартальную планировку, состоящую из жилых, преимущественно одноэтажных домов с приусадебными участками. Площадь населенного пункта на 2010 г. 157,6 га. Свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.

Общее количество улиц – 33.

Производственная зона с. Кизнер представлена деревообрабатывающими предприятиями, складами, фермами,  мастерскими по ремонту техники.

Административный центр сосредоточен в районе улицы Центральной, там располагаются административные и культурно-бытовые объекты. Все объекты в поселке имеют достаточный процент амортизации.

На расчетный срок расширений территорий производства нет, никаких радикальных мероприятий не запланировано. Существующее наличие сельскохозяйственных предприятий с увеличением производственных мощностей, на перспективный срок будет достаточным для социально-экономических нужд поселка и поселения в целом.

Все  бывшие площадки сельхозпредприятий предлагаются для развития КФХ и ЛПХ.

С увеличением норм жилой обеспеченности стоит вопрос о дополнительном развитии жилых территорий. Исходя из расчетов перспективной обеспеченности жилым фондом населения, на перспективу новое жилое строительство составит 16,6 тыс. м.кв. (30, 0 га) Для этого проектом выделяются территории под развитие жилого района западнее предприятия ООО «Интера» вдоль дороги на дом операторов и дороги на д. Синярка. В целом населенный пункт увеличивается на 256,7 га, свободные территории предназначены для развития населенного пункта на расчетный срок и за пределами расчетного срока.

Данные территории  необходимо обеспечивать минимальным набором объектов культурно-бытового обслуживания населения. Согласно Своду правил по планировке и застройки малоэтажного жилищного строительства  (СП 30-102-99) обеспечение жителей каждого  населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин ( 2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в пределах границ муниципальных образований с пешеходно - транспортной доступностью не более 60 мин.

Стоит сказать, что все необходимые уточнения по застройке данных участков необходимо корректировать на следующих этапах проектирования- на этапе проекта планировки территории.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства  необходимо выполнить в больших объемах работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории.

В развитии инженерной инфраструктуры необходимо:

-улучшить уличное освещение;

-заасфальтировать улицы по основным направлениям.

д.Синяр-Бодья и д.Новый Трык

Предлагаются изменения границ д. Синяр Бодья с включением в проектные границы  (11,3 га) территорию лесопильного цеха (2,6 га). Данные изменения происходят за счет земель сельскохозяйственного назначения. Деревня Новый Трык газифицируется. Необходима, реконструкция дорожного полотна по основным улицам  населенных пунктов поселения.

д.Синярка и д.Липовка остаются под развитие ЛПХ,КФХ, дачных садоводческих товариществ или для объектов туризма.