ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: МО «Бемыжское»

### Контракт:

Проект

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕМЫЖСКОЕ» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

08/2019-ГП.1

г. Ижевск, 2019

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕМЫЖСКОЕ» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

08/2019 - ГП.1

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

I. Положение о территориальном планировании

- 1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Бемыжское» Кизнерского района
Удмуртской Республики применительно к части территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», находившийся до преобразования муниципального  образования «Бемыжское» в границах территории этого муниципального образования (далее - Генеральный план, муниципальное образование «Бемыжское»), является документом территориального планирования.

2. Этапы реализации Генерального плана:

первая очередь – до 2033 года;

расчетный срок – 2043 год.

3. Этапы реализации Генерального плана, их сроки устанавливаются исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации, соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, приоритетных национальных проектов, или инвестиционных программам организаций коммунального комплекса.

4. Генеральным планом сохраняется существующая площадь территории муниципального образования - 8954 га.

5. Генеральным планом предусматривается установление границы населенного пункта: с. Бемыж.

6. Площадь населённого пункта представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | с. Бемыж | 238,13 | 238,13 | 238,13 |
| Итого |  | 238,13 | 238,13 | 238,13 |

7. Прогнозируемая численность населения приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | с. Бемыж | 510 | 510 | 510 |
| Итого |  | 510 | 510 | 510 |

8. Общий жилой фонд на 1 января 2022 года составляет 11300 кв. м. (22,16 кв.м. на человека). Общий жилой фонд на первую очередь составит 11300 кв.м. (22,16 кв.м. на человека) и 11300 кв.м. на расчетный срок (22,16 кв.м. на человека).

9. В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 487 «Об утверждении Схемы территориального планирования Удмуртской Республики» предусматривается развитие объектов регионального значения:

в области транспорта - реконструкция мостовых сооружений и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в области газоснабжения - строительство межпоселкового газопровода в Кизнерском районе.

10. Существующие автомобильные дороги местного значения по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории, в том числе будет осуществляться организация наружного освещения.

11. Существующие объекты социального обеспечения по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями.

12. Существующий комплекс инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, входящий в состав систем (при наличии таких систем), обеспечивающих снабжение территории ресурсами водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, связи по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию, и в случае необходимости будет осуществляться замена отдельных элементов.

14. В целях соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательств Российской Федерации жилая застройка и объекты общественно-делового и коммерческого назначения на территориях, где отсутствуют системы канализации должны быть оснащены подземными водонепроницаемыми сооружениями (выгребами) для накопления жидких бытовых отходов с их последующим транспортированием транспортными средствами на сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

15. Существующие объекты противопожарного водоснабжения (гидранты, пожарные водоёмы, пожарные пирсы) по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию, водонапорные башни должны быть оборудованы приспособлениями для забора воды пожарной техникой и автономными резервными источниками электроснабжения, естественные водоёмы, используемые для пожаротушения, должны быть обеспечены подъездами с площадками с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

16. На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется осуществить:

перепрофилирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV классов опасности в рамках проведения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации;

рекультивацию части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

1.2.1. Перечень объектов местного значения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Перечень планируемых объектов | Местоположение планируемого объекта | Основные характеристики планируемого объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | объекты электроснабжения местного значения |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в кварталах нового строительства | с. Бемыж | определяется проектом |  | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 3 | объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фермы КРС на 1200 голов | с. Бемыж | определяется проектом |  | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. №74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

3. Функциональное зонирование территории

22. В целях обеспечения комплексного развития территории Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

23. При размещении объектов капитального строительства должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства Российской Федерации.

24. При образовании и распоряжении земельными участками, расположенными вблизи водных объектов, необходимо соблюдать требования статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, регламентирующей свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования, и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ограничения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне водного объекта.

25. Сведения и параметры функциональных зон представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | в зону включаются территории, предназначенные для размещения жилых домов (индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства), размещение объектов необходимых для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | в зону включаются территории, предназначенные для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов обеспечение внутреннего правопорядка, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 3 | Зона специализирован-ной общественной застройки | в зону включаются территории, предназначенные для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов обеспечение внутреннего правопорядка, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | в зону включаются территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | в зону включаются территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше IV класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации | этажность – не более 2 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | в зону включаются территории, предназначенные для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур | этажность – 0 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | в зону включаются территории, предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных | не установлены | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | в зону включаются территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше I класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, а также прочие производственные площадки сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства | этажность – не более 3 | планируется строительство фермы КРС на 1200 голов |
| 9 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | в зону включаются территории, предназначенные для размещения существующих или планируемых парков, садов, скверов, бульваров и иных озелененных территорий, на которых размещаются в том числе спортивные и детские площадки | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 10 | Лесопарковая зона | в зону включаются территории, предназначенные для организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 11 | Зона лесов | в зону включаются территории на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации | не установлены | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 12 | Иные зоны | в зону включаются территории свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети (парковок), благоустройства территории, инженерных коммуникаций, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 13 | Зона акваторий | в зону включаются территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |

II. Графические материалы

Приложение 1. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов).

Приложение 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Приложение 3. Карта функциональных зон поселения.